邦尼美家净味真瓷美缝剂施工方法：

1.清理槽缝,确保缝隙不能有水及粉末避免施工后表面不平易剥落。

2.在槽缝边贴上美纹纸或胶粘带,再施胶。

3.采用省力胶枪施工先打出前端约40cm胶料弃之不用,确认胶料充分混合均匀。

4.沿着缝隙打胶，出胶口的直径应小于缝的宽度,宁小勿大不溢出胶。

5.打完胶后用圆形棒刮平、修直胶条,胶体未干前将美纹纸或胶粘带撕开即可,如有溢胶,用酒精擦拭或固化后用铲刀铲掉。

6静置3~5小时后呈初固化,隔天即完全固化亮丽如瓷。