邦尼美家外墙透明防水胶施工方法：

- 将待施工基面用水、清洁剂、抹布等清洗干净；

- 基面细小孔隙、砂眼，裂缝需用水泥砂浆修补抹平；

- 用毛刷将透明防水胶涂刷于墙用，饰面砖接缝处，不得漏刷；

- 一般涂刷2-3遍，注意前一遍涂层干固至不粘手后才能涂刷下一遍，且涂刷方向应纵横相交。

参考用量

0.3-0.5 kg/㎡(实际用量视基面的实际情况以及所需求的防水层厚度而定)。